- 柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）

- 视光科电动翻转镜等相关产品采购项目需求清单

| 序号 | 产品名称 | 技术性能及参数 | 单位 | 品牌 | 预计采购数量 | 单价报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数智翻转镜 | 基本功能： 调节灵敏度的检查及训练 适用人群： 4周岁及以上人群，眼部无影响视力的器质性病变 主要技术参数： 1.机身前端有鼻尖定位点，确保训练镜眼距稳定 2.平面旋转90度，避免偷看到下一个视标 3.机身自带挡眼板，通过拨动挡眼板切换右眼、左眼、双眼进行训练 4.训练距离：40cm 5.手持式，看清楚视标按动手柄上的按键，进行镜片正负的切换 - 6.产品能满足瞳距可调，瞳距通过旋转旋钮可从56mm到68mm进行调整 - 7.有两种训练形式，纸质视标卡和云训练模式，云训练模式在手机上下载安装APP，APP内云训练可以绑定家庭成员，动态监测家庭成员的训练数据，并且该产品绑定在医院的后台上，医院后台也可以看到训练数据 - 8.磁吸式镜片，四片独立镜片可根据临床需求定制度数 | 台 |  | 100 |  |
| 2 | 电动数字反转拍 | 用于调节功能训练，通过正镜片或负镜片的切换刺激调节紧张和放松 - 有手动训练模式和自动训练模式 - 自动模式有周期模式和时间模式 - 通过屏幕显示可以查询最近9组的训练数据 - 平面旋转90度，鼻尖定位，有挡眼板设计，有屏幕显示，需要安装电池进行使用 - 主体尺寸： 216x101x38mm - 主体材料： ABS - 工作环境： 室温 - 电池类型： 7号电池×2 其他配件：镜片布、产品说明书及合格证、视标卡座、操作指南、20/30视标卡、20/40视标卡、20/50视标卡、40cm视力测试卡各一。 | 台 |  | 300 |  |
| 3 | 电动数字翻转拍Pro | 可用于调节功能训练，通过正镜片或负镜片的切换刺激调节紧张和放松；也可通过更换附加镜进行调节幅度的训练，或者脱抑制的训练 - 可选择纸质版的训练，也可选择在线小程序训练（支持手机和平板电脑端口） - 平面旋转90度，鼻尖定位，有挡眼板设计，需要安装电池进行使用 - 在线训练可绑定一个家庭成员，动态监测孩子的用眼能力 - 可绑定在医院管理系统后台，医生也可以监测孩子的用眼数据，形成家庭、医院双重管理 - 主体净重：120g - 主体尺寸：216*101*38mm - 主体材料；ABS - 支持系统：Android或Ios - 无线连接：蓝牙5.1 | 台 |  | 120 |  |
| 4 | 球镜镜片 | -3.00至+3.00D，50度叠加 | 片 |  | 200 |  |
| 5 | 球镜镜片 | -3.50至-6.00D，50度叠加 | 片 |  | 45 |  |
| 6 | 棱镜镜片 | 用于聚散功能训练，适用于小角度的眼位异常患者，≤4△以下可选（BI0.5△、BI1△、BI1.5△、BI2△、BI3△、BI4△、BO1△、BO2△、BO3△、BO4△） | 片 |  | 40 |  |
| 7 | 棱镜镜片 | 用于聚散功能训练，适用于小角度的眼位异常患者，＞4△以上可选（BI5△、BI6△、BI7△、BI8△、BO5△、BO6△、BO7△、BO8△、BO10△、BO12△） | 片 |  | 40 |  |
| 8 | 附加镜 | 分为红蓝分视附加镜、+0.50D附加镜、-0.50D附加镜，可根据临床需求进行选择 | 副 |  | 200 |  |